盐池县审批服务管理局关于2025年4月25日拟作出的建设项目

环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2025年4月25日我局拟对2个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2025年4月25日－2025年4月30日。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。
联系电话：0953-6688231(投资建设科）

传真：0953-6688292                  

通讯地址：盐池县盐州南路75号

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	盐平309井（峰246井）石油勘探项目
	盐池县大水坑镇红井子村
	中石油长庆油田分公司陕北石油评价项目组
	宁夏恒源君顺环保咨询服务有限公司
	项目拟建1口石油勘探井，临时占地总面积4500m2，总投资700万元，其中总环保投资51.5万元。项目建设内容包括钻前工程和钻井工程两部分：钻前工程包括新建井场、新建泥浆罐等主体工程以及钻井办公区活动板房、钻井设备基础，给排水、供配电等辅助工程。钻井工程主要包括水基泥浆钻井设备的安装、调试、套管固井、完井测试、封井完钻以及设备拆除等。

	（一）施工期严格按照《报告表》要求落实噪声、粉尘、固体废物、生态等各项污染防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期粉尘、噪声污染。（二）作业过程中产生的钻井废水、钻井设备冲洗废水、压裂返排液随钻井岩屑、泥浆一同进入泥浆不落地装置处理，上清液用于本井或下一个井场钻井液调配反复使用，无法利用的废水拉运至红井子作业废水处理站处理，禁止外排。员工盥洗废水用于场区洒水抑尘，禁止外排。员工粪污水施工场地设置环保旱厕，定期清掏用于周边施肥。（三）钻井岩屑、泥浆通过压滤机压滤后，干污泥运至有资质的单位处理。处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关要求执行，废弃泥浆和岩屑在井场内不落地、不外排。钻井过程中产生的废机油、含油防渗布等危险废物全部暂存于临时危废暂存间，定期交由有资质单位处理。废包装物、破损未污染防渗布施工结束后外售物资部门回收综合利用。生活垃圾分类集中收集后就近转运至垃圾中转站，由环卫部门统一拉运处置。（四）合理布局、选用低噪设备；避免特种作业产生的非正常噪声对周围环境产生影响。（五）严格落实《报告表》提出的井场分区防渗措施，避免对地下水及土壤造成污染。（六）落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强安全管理，认真落实岗位责任制，将项目环境风险降至最低。（七）落实《报告表》提出的临时封井和永久封井环保措施，避免对周围环境质量产生影响。（八）严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被。临时占地上的设施搬迁后，及时对施工场地进行恢复。



	2
	年产20万t机制砂项目
	盐池县惠安堡镇萌城村
	盐池县亨源昌工贸有限公司
	宁夏竭诚环保咨询服务有限公司
	项目租赁宁夏上峰萌生建材有限公司东侧场地及厂房，在现有生产厂房内布设一条年产20万t机制砂生产线，并配套建设辅助工程、公用工程和环保工程。厂区现有1座2907m2封闭式钢结构生产厂房、1座515m2生活办公区，新建1座1200m2封闭式钢结构成品库，用于储存机制砂产品。项目总投资300万元，其中环保投资60万元。

	(一)加强施工期环境管理，严格控制施工期扬尘和噪声污染，妥善处置施工污水和建筑垃圾，施工结束后要及时做好废物清理和地表植被恢复工作。 (二)严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施，制砂、筛分选粉工序产生的颗粒物分别经集气罩+布袋除尘器处理后，分别由15m高排气筒排放，确保污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。原辅材料装卸、堆放及运输过程产生的无组织粉尘采取封闭式钢结构厂房+洒水抑尘及输送带密闭输送等措施，确保污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准要求。(三)车辆轮胎清洗废水收集后经1座5m3沉淀处理后回用，禁止外排；盥洗废水全部用于厂区洒水抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用于周边农田施肥。(四)选用低噪声设备，对各类噪声源设备采用有效的减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。(五)布袋除尘器收集尘储存于厂区内粉尘储罐内，定期外售；设备维护过程产生的废机油、废油桶，属于危险废物，暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位处置；生活垃圾分类集中收集后送至指定的垃圾集中点由环卫部门统一清运。



