盐池县青山乡旺四滩村实用性村庄规划（2021-2035年）（2023年修编）

规划内容简介

委托单位：盐池县青山乡人民政府

编制单位：宁夏恒合规划测绘有限公司

2024年4月

目 录

一、 规划范围及期限	1

二、 村庄分类成果	1

三、 定位目标	1

四、 村域规划	2

五、 产业发展规划	5

六、 居民点建设规划	6

七、 近期行动计划	8

- 规划范围及期限

1、规划范围

本次规划范围为盐池县青山乡旺四滩行政村村域全部国土空间，根据《盐池县2022年国土变更调查成果》数据，村域国土总面积8662.09公顷。

2、规划期限

本次村庄规划期限原则上与上位国土空间规划保持一致，为2023-2035年，规划基期2022年，近期至2025年，远期至2035年。

- 村庄分类成果

根据宁夏回族自治区自然资源厅《关于开展全区成建制移民村村庄规划编制工作的通知》宁自然资发【2021】76号文件“2021年成建制移民村规划编制计划名录”，盐池县青山乡旺四滩行政村主导类型为“集聚提升类”。

表2-1 旺四滩村村庄分类成果表

| 行政村 | 自然村 | 分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旺四滩村委会 | 旺四滩 | 集聚提升类 |  |
|  | 龚记场 | 整治改善类 |  |
|  | 黄米湾 | 整治改善类 |  |
|  | 田记台 | 整治改善类 |  |
|  | 陈记圈 | 搬迁撤并类 |  |
|  | 石记场 | 搬迁撤并类 |  |
|  | 吴记小口子 | 搬迁撤并类 | 已搬迁合并至旺四滩新村 |
|  | 候记场 | 搬迁撤并类 | 已搬迁合并至旺四滩新村 |

- 定位目标

1、形象定位

根据旺四滩村现状自然条件、区位条件、现状产业基础、区域产业布局及政策体系的配套情况，以优质牧草种植、盐池滩羊等形象要素为基础，将旺四滩村形象定位为：“羊肥牧草青，生态旺四滩”。

2、发展定位

旺四滩村规划定位“以优质牧草种植基地、滩羊养殖示范村为依托，打造生态宜居样板村”。

- 村域规划

1、国土空间总体布局

规划旺四滩村全域国土空间总面积8662.09公顷，其中耕地1984.44公顷，占村庄总面积的22.91%；园地18.28公顷，占村庄总用地面积的0.21%；林地778.89公顷，占村庄总用地面积的8.99%；草地5303.00公顷，占村庄总用地面积的61.22%；农业设施建设用地156.80公顷，占村庄总用地面积的1.81%；居住用地43.88公顷，占村庄总用地面积的0.51%；商业服务业用地0.55公顷，占村庄总用地面积的0.01%；工矿用地182.70公顷，占村庄总用地面积的2.11%；交通运输用地7.52公顷，占村庄总用地面积的0.09%；公用设施用地0.86公顷，占村庄总用地面积的0.01%；绿地与开敞空间用地1.17公顷，占村庄总用地面积的0.01%；特殊用地0.52公顷，占村庄总用地面积的0.01%；陆地水域66.34公顷，占村庄总用地面积的0.77%；留白用地7.31公顷，占村庄总占地面积的0.08%；其他土地107.82公顷，占村庄总用地面积的1.24%。

2、基础设施规划

（1）道路交通规划

本次规划主要对村庄道路损毁进行修复、断头路打通、提升道路硬化率。本次规划村庄道路交通以完善旺四滩新村道路交通系统，进行改造提升，同时新建规划集聚区内部道路约3500m。现状巷道宽度为3.5米，混凝土硬化道路达到90%。硬化旺四滩新村羊场道路500米，旺四滩新村东侧巷道200。

（2）给水工程规划

新建供水管网位于新建规划集聚区内，新建供水主管2300米，新建供水支管4600米。

（3）排水工程规划

经规划后居民点规模较大且集中，污水处理采用集中处理模式，新建一处小型污水处理站，占地面积350m2，日处理规模100m3/d。各户产生的生活污水经排污管道汇集后，排至污水处理站进行处理，经处理后的水质需达到《农村生活污水排放标准》DB64/T700-2200分级三级标准，处理达标的水就近排入农田灌溉渠。

规划沿村庄道路敷设污水管，管径DN300—DN400，新建污水管网16140m，其中新建规划集聚区污水管网5440米，旺四滩新村污水管网6500米，接污水处理站污水管网4200米。

（4）电力与电信工程规划

村庄现状电力线路沿村庄主路及支路架空敷设，在每个村民小组均有变压器，入户供电实行一户一表。现状架空线路与沿线的树木产生了交叉，且电线老化严重，存在较大的安全隐患。

全面排查破损及老旧线路存在的隐患，线路进行优化更新，消除因用电故障和电线老化引发事故的隐患。新建架空线路位于新建规划集聚区内，线路总长3800米。

（5）供热工程规划

规划结合当地习惯及现状情况，推荐以下供暖方式：

a热泵热风机+电直热供暖方式

本技术中热泵热风机可以与直热、蓄热式电供暖设备、电热炕等进行组合，形成配置1 台热风机+1 台直热式电暖器+1 套电热炕的供暖系统。

b空气源热泵热水机供暖方式

本技术中重点采用低温式空气源热泵供暖机组。

c电蓄热供暖方式

实施电蓄热供暖技术，在谷电时段蓄热设备开启蓄热，在峰电时段供热。

d燃气壁挂炉供暖方式

根据盐池县天然气管道进入农村区域状况，合理规划燃气壁挂炉供暖项目，燃气采暖热水炉的热功率应大于15 千瓦。

e“太阳能+多种辅助能源供暖方式”

太阳能供暖系统一般由太阳能集热器、电热锅炉等辅助热源、蓄热罐、连接管路、散热部件及控制系统组成。

（6）燃气工程规划

旺四滩村现状暂未敷设天然气管道，本次规划将预留燃气主管接入点，待区域燃气接入时使用。。

（7）环境卫生工程规划

村庄现状无垃圾转运站，考虑到远期发展，在旺四滩规划集聚区新建1座垃圾转运站，日处理能力3吨，可满足远期村域垃圾转运的需求，占地面积108平方米。规划在村庄主路、支路及巷道结合农宅院落合理布置垃圾收集箱，主路及支路设置间距按照300米/组进行配置；村庄巷道设置间距按照30-50米进行布置，共需配置180个垃圾箱。

3、公共服务设施布局规划

（1） 行政管理设施

现状村庄行政管理配套设施较为完善，本次规划不再新增行政管理设施，以场地内部改造及内部服务功能完善为主。

（2）教育设施

结合人口预测及人口变化趋势，以方便、安全、全覆盖为指导原则，本次在规划集聚区新建一处幼儿园，占地面积2180m2。

（3）医疗卫生设施

现状卫生室面积约为60m2，满足村民日常需求，规划不再调整；主要以提升和完善医疗卫生配套设施为主。

（4）文化娱乐设施

现状老年活动室、文化活动中心的配套设施较为完善。本次规划在规划集聚区新增文化广场，老年活动中心等娱乐设施；在旺四滩新村东入口北侧新建文化活动广场一处，占地面积0.80公顷；规划在旺四滩新村西侧吴记小口子自然村建设文化活动广场一处，占地面积0.12公顷。

（5）商业服务设施

现状商店规模较小，物品种类较少，新建零售商业、批发市场及餐饮等服务业用地占地面积0.12公顷，位于村委会文化舞台南侧。主要用于解决旺四滩村超市少，无餐饮等商业服务设施等问题。

- 产业发展规划

1、产业发展布局

以乡村振兴和致富提升为主体思路，根据村庄现状产业基础和产业发展方向，以完善产业链条，一二三产深度融合为思路，着力构建旺四滩村现代产业体系。按照“资源节约、方便群众、改善生态、保护耕地、提高效益”的原则，规划旺四滩村产业形成“一心、一轴、四区、多点”的产业总体布局。

（1） “一心”

指将村委会作为产业服务中心，指导带动产业发展。

（2）“一轴”

主要指以村内主要道路青旺线为产业发展轴线，形成村庄产业发展带，带动村庄产业发展和外部的产业联动。

（3）“四区”

高效节水灌溉示范区：结合旺四滩村南部现状农业基础及区域政策配套，将旺四滩村南部土地划分为高效节水灌溉示范区，通过高效节水灌溉，提高农产品的土地产出率。

高标准农田示范区：以旺四滩新村南侧集中连片农业种植为基础，通过特色农业新品种、新技术的引进示范，带动周边地区农业、牧业向规模化、集约化方向发展。

生态涵养区：依托旺四滩村现状生态牧场，打造生态涵养区，促进生态多样性，增加植物和动物数量，有效地改善生态环境。

矿产资源区：依托旺四滩村东部石膏矿矿产资源，在发展矿业的同时带动村庄联动发展。

（4）多点”

规划旺四滩村“多点”产业布局主要是村庄现状畜禽养殖园区及规划多个滩羊养殖园区点状分布形成的养殖产业。

- 居民点建设规划

1、总体居民点布局形式

规划各村社结合现状村庄发展脉络各自呈组团进行布局，使其土地使用效率更高，基础设施及公共服务设施配套建设最经济。

2、旺四滩新村用地调整

旺四滩新村现状宅基地占地面积约46公顷，户均宅基地占地面积较大，造成庭院内大部分土地闲置，本次规划通过调整用地结构，充分利用庭院内闲置土地，引导村民发展庭院经济。

3、新建居民点规划

按照新建农宅院落不超过400平米，规划对现状龚记场自然村、黄米湾自然村、田记台自然村、陈记圈自然村和石记场自然村剩余人口和原旺四滩自然村、吴记小口子自然村、候记场自然村分户但无法落实宅基地的人口向规划集聚区引导。

陈记圈、石记场、龚记场、黄米湾、田记台自然村共计有332户，搬入旺四滩新村共计138户，剩余194户暂无用地可安置；原旺四滩自然村、吴记小口子自然村、候记场自然村共计107户分户无法落实宅基地。宅基地新建需求户数共计301户，参照本村宅基地平均利用率68%，本次规划宅基地新建需求按照205户考虑。规划集聚区占地面积为16.41公顷，参照规范并根据村民需求配套相应的基础服务设施和公共服务设施。

3、现状民居改造

（1）院落改造

拆除原有养殖简棚，整理空闲地，引导设置菜地、果树作为庭院种植，在原有基础上以清理修建为主，突出庭院整洁宁静的感觉。倡导农户搞好庭院硬化，在庭院内修建整齐的隔墙、花池，种植乡土植物美化环境。院落铺装采用自然块石、条石、青砖、卵石等自然材料，局部可结合木材铺设。庭院面积较大的可搭建葡萄架、瓜架等。

（2）建筑立面改造

现状建筑外立面部分为白色瓷砖饰面，部分为清水砖墙。本次规划中，立面整治主要包括墙面贴面砖、局部加披檐、涂料粉刷栏杆和线脚、更换或粉刷窗框、门框、对房屋增加防潮层及外保温等方法进行整治改造。墙面底层0.8米墙身处青砖勾缝、或者贴当地石材，房屋四周做散水。

（3）大门改造

现状大门样式、色彩参差不齐，部分大门宽度不能满足要求，因缺乏维修保养，整体呈现出老旧的状态。本次规划大门统一采用铁艺大门，宽3米，色彩引导为红色、深蓝色、灰色，整体应与村庄建筑风貌相协调。

（4）围墙改造

现状居民院子的围墙杂乱、质量较差，但由于用材及形式不统一，造成整体风貌欠佳。规划建议通过政策鼓励，积极引导居民对自家院落围墙按要求进行改造，采用砖砌体通透式围墙，围墙下部设防潮层，四周做散水，外侧可采用苯板隔档后进行粉刷，防止围墙的返碱、返潮脱皮。

（5）屋顶改造

保留整治建筑屋面以现状坡屋顶为主，以修缮整治为主要措施，增设防水层、保温隔热层，在山墙面增设高低错落的平挑檐，一方面作为防护构件，另一方面使建筑立面更加丰富。墙裙处以当地石材（如片石或卵石）进行砌护，形成具有当地地方特色的民居形式；对于无法修补、需要更新重建的建筑屋顶进行平改坡或者局部平改坡，新建后统一为双坡面红色瓦片，增设防水层、保温隔热层、提高建筑室内保温隔热效果。

3、新建住宅设计引导

农宅建设依据《宁夏回族自治区村庄规划编制导则》，新建住宅的宅基地面积按照川区每户不大于四分地（约270平米）、山区每户不大于六分地（约400平米）要求，结合村庄实际情况，严格控制新建农宅院落不超过400平米，村民应严格按照批准面积和建房标准建设住宅，禁止未批先建、超面积建设。农村宅基地管理按照《中央农村工作领导小组办公室、农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知》执行。

- 近期行动计划

旺四滩村近期内重点建设项目11个涉及基础设施、公共服务设施、居民点建设、产业发展和国土综合整治与生态修复，规划总投资8328.10万元。

1、基础设施项目

基础设施项目4项，包括：道路工程，排水管网、新建小型污水处理站一座、沿村庄道路布设垃圾箱180个、增加垃圾转运车2辆；

2、公共服务设施项目

公共服务设施项目3项，主要为新建活动广场、村委会门前文化广场提升和新建商业服务设施。

3、居民点建设

居民点建设项目1 项，主要为院落与建筑综合整治项目。

4、产业发展项目

产业发展项目4项，主要为新建滩羊养殖场6座，生猪养殖场2座，栽植经果林274亩。